# БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZE4

- Колодки подключения.

- Сетевые предохранители 5А.

- Предохранитель системы управления 2А.

- TL – установка времени работы (15÷80с).

- ТСА – установка времени автоматического закрывани (1÷120с).

- Кнопка запоминания радиокода.

- Индикатор запоминания радиокода.

- DIP-SWITCH – выбор режимов работы.

- Разъем платы радиоприемника.

- Регулировка усилия мотора (1min – 4 max).

DIP-SWITCH – выбор режимов.

| 1 ON | Автоматическое закрывание включено (1 OFF – выключено). |
| --- | --- |
| 2 ON | “Открыть-стоп-закрыть-стоп” – функция кнопки (2-7) и радиоуправления включена. |
| 2 OFF | «Окрыть-закрыть» – функция кнопки (2-7) и радиоуправления включена. |
| 3 ON | «Только открывание» – функция радиоуправления включена (3 OFF-выключена). |
| 4 ON | Предварительное включение (5 с) сигнальной лампы включено (4 OFF – выключено). |
| 5ON | Функция обнаружения препятствия включена (5 OFF – выключена). |
| 6 ON | Функция "Присутствие оператора" включена (6 OFF – выключена). |
| 7 OFF | Функция открывания в режиме закрывания включена. Устройство безопасности подключено к клеммам 2-С1. Если устройство безопасности не используется - установите 7 ON. |
| 8 OFF | Функция «Полный стоп» включена. Устройство безопасности подключено к клеммам 1-2. Если устройство безопасности не используется, установите 8 ON. |
| 9 OFF | Функция концевого выключателя ограничения открывания включена. Концевой выключатель подключен к клеммам F – FA. Если концевой выключатель не используется, установите 9 ON. |
| 10 | Не используется. Установите 10 OFF. |

# Колодки подключения

L1 – L2		Сеть ~ 220V

U – W – V		Подключение мотора ~ 220V – 600W

W – E1		Сигнальная лампа ~ 220V – 25W движения ворот

E1 – E3		Лампа освещения ~ 220V – 60W

10 – 11		Питание аксессуаров ~ 24V – 20W макс.(фотоэлементы и т. д.)

ЕВ – 11		Электрозамок ~ 24V – 15W макс.

10 – 5			Лампа-индикатор «ворота открыты» ~ 24V – 3W макс.

1 – 2			Кнопка «Стоп» (Н.З.)

2 – 7			Кнопка «Открыть-Закрыть» (Н.Р.) (см. DIP-SWITCH 2-3) и радиоконтакт

2 - C1			Контакты фотоэлементов (Н.З.) – «открывание в режиме закрывания»

F – FA			Концевой выключатель (Н.З.) при открывании

Ψ			Антенна

Внимание! Если нет подключений к клеммам 1 – 2 установите DIP-SWITCH 8 ON, к клеммам 2 – С1 установите DIP-SWITCH 7 ON, к клеммам F – FA установите DIP-SWITCH 9 ON.